附件1

国网江苏综合能源服务有限公司

研发项目

可行性研究报告

| 项目名称： | 三号方正仿宋_GBK（下同） |
| --- | --- |
| 申请部门： |  |
| 起止时间： | 年 月 至 年 月 |
| 项目负责人： |  |
| 通信地址： |  |
| 邮政编码： |  |
| 联系电话： |  |
| 传 真： |  |
| 申请日期： |  |

编写： [编写签名区域]

审核： [审核签名区域]

审批： [审定签名区域]

批准： [批准签名区域]

一、项目提出的背景和意义

编写要求：小四方正仿宋_GBK（下同）（成稿后所有编制要求需删除，下同）

1、描述与项目研究内容紧密相关的国家电网公司实际生产力水平和今后的发展方向；

2、阐述项目成果对该现状和技术发展的作用；

3、分析成果应用和推广的途径；

4、分析成果推广后的直接和间接效益。

当前，我国正全面推进以新能源为主体的新型电力系统建设，以服务“双碳”目标和能源结构转型为核心任务。其中，国家发展改革委等部门印发的《推动热泵行业高质量发展行动方案》明确提出，推动大功率高温热泵、高效压缩机等核心技术突破，拓展热泵在工业节能降碳中的应用。2026年，工业和信息化部等四部门印发《节能装备高质量发展实施方案（2026—2028年）》，进一步将工业热泵列为重点节能装备，支持大功率高温热泵、工业蒸汽热泵等技术研发与推广。在此背景下，国家电网公司贯彻落实新型电力系统建设与终端用能电气化政策，以电网为枢纽平台，积极推动源网荷储与用户侧用能协同互动。

具体而言，高温热泵作为工业余热回收、清洁供热与电能替代的重要装备，兼具节能降碳和可调节负荷属性，应用场景正从工业供热、园区综合能源向公共建筑热水、工艺干燥、余热回收及蒸汽替代等领域拓展。作为连接电网与热力系统的电热转换枢纽设备，高温热泵可协同储热、能效管理和需求响应等技术，参与用户侧负荷优化调控。通过配置储热系统，其可在电网低谷或新能源富余时段提高运行功率，将电能转化为热能储存；在电网高峰或调节需求时段降低用电功率，由储热系统保障供热需求，从而在不影响供热品质的前提下优化用电时序，为电网调峰、新能源消纳和综合能源服务业务拓展提供灵活性支撑。

然而，随着高温热泵在综合能源服务场景中的应用规模扩大，其作为电网友好型可调节负荷资源的作用尚未充分发挥，系统运行中逐渐暴露出若干技术瓶颈，具体暴露出以下问题：

（子课题一）

（子课题二）

在高温热泵可调节负荷资源与电网友好互动层面，电热耦合关系复杂，可再生能源协同不足，分布式资源聚合能力也相对薄弱，三者共同制约了其柔性调节价值的充分发挥。具体而言，高温热泵向下连接用户侧供热系统、储热系统和用热需求，其可调能力受供热温度、储热余量、工艺连续性及用户舒适性等多重因素制约，难以通过静态额定功率准确表征。向上连接工业余热、光热等多类热源，并可与光伏、风电等可再生能源出力形成协同，但现有运行方式仍以单站节能供热为主，对分时电价、现货价格波动和新能源出力变化的联动响应不足，缺乏面向属地风光消纳与用能成本优化的动态调控机制。与此同时，高温热泵项目具有分布式特征，不同站点在热源类型、供热温度、储热规模和用热时序方面差异明显，单站调节容量有限，难以直接形成电网可识别、可计量、可调用的规模化柔性资源。若缺少统一的可调潜力评估方法，资源聚合调度策略以及执行反馈机制，将难以支撑高温热泵与光伏、光热、储热等多元资源协同参与电网削峰填谷、需求响应及新能源消纳等友好互动场景。

针对上述问题，本项目拟围绕高温热泵应用以及与电网友好互动开展系统研究。具体...子课题一，子课题二；通过构建运行数据体系和动态负荷模型，评估柔性调节潜力并优化协同控制策略，研究适应分时电价、新能源出力、需求响应及电网调控指令的聚合互动机制，推动高温热泵向具备聚合调控和效果评价能力的柔性负荷资源转变。

综上所述，为解决高温热泵规模化应用中的关键问题，本项目拟从三个子课题开展技术攻关。子课题一，二；围绕可调潜力不清、电网友好互动不足和分布式聚合困难等问题，开展负荷特性、柔性潜力和聚合互动机制研究，提升高温热泵参与源网荷储协同和属地新能源消纳的能力。

1.2 成果应用推广与效益分析

本项目成果计划依托工业园区、公共机构及综合能源托管等典型高温热泵应用场景开展示范验证，构建涵盖系统集成、运行优化与电网友好互动的应用体系。通过接入高温热泵运行数据，建立负荷特性分析、可调潜力评估及聚合调控等功能模块，实现设备运行状态、用电负荷及可调能力的在线监测与分析，为参与需求响应、新能源消纳及源网荷储协同运行提供数据与模型支撑。

子课题一

子课题二

子课题三：面向高温热泵柔性负荷资源化应用，重点开展负荷建模、可调潜力评估与聚合互动控制方法验证。示范阶段结合不同供热负荷、电价机制及储热条件，形成3至5套高温热泵负荷资源画像，支撑高温热泵由单一供热设备向可监测、可评估、可调控的柔性负荷资源转变。

推广路径分阶段实施：

第一阶段在典型高温热泵示范项目中开展验证，完成2-3类应用场景的数据接入、负荷特性分析和可调潜力评估；

第二阶段向工业园区、公共机构和综合能源服务项目推广，形成高温热泵负荷资源评估与调控方案；

第三阶段结合需求响应、虚拟电厂和电力市场化交易机制，推动高温热泵资源参与聚合运营，形成“数据接入—潜力评估—优化调控—效果评价”的应用模式。

在上述推广场景中，本子课题将产生直接与间接两方面效益。直接效益体现为调节能力与运行经济性的协同提升。技术性能方面，高温热泵可调负荷识别准确率不低于85%，日前可调潜力预测相对误差控制在20%以内，调控指令执行成功率不低于90%。运行经济性方面，通过分时电价优化与储热协同运行，示范项目综合用电成本预计降低3%至6%，高峰时段用电负荷削减5%至10%。

间接效益主要体现为系统价值与推广价值。系统价值方面，该技术体系可增强高温热泵参与削峰填谷及源网荷储协同运行的能力，新能源就地消纳比例预计提升2至3个百分点。推广价值方面，在具备多站点接入条件后，可形成百千瓦级可调负荷资源池，为高温热泵参与需求响应及虚拟电厂聚合运营提供资源基础，为综合能源服务业务向协同调控方向的纵深拓展提供技术支撑。

二、国内外研究水平综述

编写要求：小四仿宋_GB2312（下同）

1、与项目研究内容紧密相关的技术发展历史的简要回顾；

2、国内外研究水平的现状和发展趋势；

3、介绍国外研究机构对本项目的研究情况；

4、介绍国内研究机构对本项目的研究情况。

2.1国内外研究现状与发展趋势

高温热泵近年来逐步从单一供热设备向可调节负荷资源拓展。现有研究已由设备能效提升、余热回收利用，延伸至负荷建模、可调潜力评估和电网友好互动控制等方向。但面向实际应用场景的资源画像、可调能力评估和聚合调控方法仍有待完善。

子课题一、二文献

2.1.3 高温热泵可调负荷特性与协同控制研究

高温热泵可调负荷特性与协同控制研究涉及热泵循环、工业余热利用、需求响应及综合能源系统优化等多个方向，是推动高温热泵由单一节能设备向电力系统柔性资源转变的重要基础。早期研究主要面向工业节能与清洁供热需求，围绕低品位余热回收、中高温供热替代、循环工质选择、压缩过程优化、换热强化及系统集成等问题展开了系统探索。已有工作表明，高温热泵可实现低品位余热向中高温热能的升级利用[1]；与储热、太阳能及余热资源协同配置，可进一步提升系统能效与运行灵活性[2]。随着终端用能电气化与清洁供热规模扩大，热泵负荷对电网峰谷特性和调节能力的影响日益突出，研究重心逐步由单体设备能效优化向需求响应和源网荷储协同运行拓展[3]。

在“双碳”目标、新型电力系统建设及需求侧资源开发的多重驱动下，国内研究已从单体热泵能效优化逐步拓展至热泵负荷建模、可调潜力评估及源网荷储协同控制等方向。围绕需求响应资源评估、虚拟电厂聚合及综合能源系统优化，已有工作表明，高温热泵可实现低品位余热向中高温热能的升级利用[4]；与储热、太阳能及余热资源协同配置，可进一步提升系统能效与运行灵活性[5]。随着终端用能电气化与清洁供热规模扩大，热泵负荷对电网峰谷特性和调节能力的影响日益突出，研究重心逐步由单体设备能效优化向需求响应和源网荷储协同运行拓展[6]。

国外相关研究较早从热泵系统灵活性、电热协同运行及区域供热低碳化角度展开。国际能源署热泵技术合作计划IEA HPT Annex 57以“热泵在多能系统与热网中的灵活性”系统梳理了热泵在电力、热力及多能源网络中的调节作用，指出热泵可通过运行时段转移、热侧储能缓冲和价格信号响应等方式提供灵活性支撑[7-8]。IEA相关研究进一步表明，主动控制、储能集成、光伏耦合和热网协同是提升热泵系统灵活性的关键途径，其可调能力受热负荷边界、储热容量、通信控制水平和市场机制等因素制约[9]。

在大型热泵与区域供热协同运行方面，欧洲国家依托区域供热网络和可再生能源消纳需求，已形成较为系统的研究基础。第四代区域供热理论强调以低温热网为基础，通过大型热泵、热储能和可再生能源协同运行，实现城市能源系统的低碳化和柔性化[10]。相关研究表明，大型热泵在工业余热回收、区域供热和电力系统调节中具有较高应用潜力，其经济性和运行灵活性受热源条件、热网结构、电价机制及储热配置等因素影响[11]。面向工业高温供热场景，高温热泵具有较大的余热升级利用潜力，但在高供热温度下仍面临工质选择、压缩机可靠性、系统集成复杂度和运行边界约束等挑战[12]。此外，大型热泵在区域供热系统中的性能表现与多热源组合、热网运行参数和负荷匹配关系密切相关，相关研究为高温热泵参与热网协同运行和电力系统调节提供了重要参考[13]。

在需求响应与负荷聚合控制方面，国外研究主要以温控负荷和建筑热惯性资源为对象，逐步形成了从单体控制、群体聚合到市场化调度的研究体系。基于状态空间模型的温控负荷聚合控制方法表明，空调、热泵和热水器等电热负荷可在满足用户侧约束的前提下，为电力系统提供负荷跟踪、调频和平衡服务等灵活性支撑[14]。在市场化需求响应场景中，负荷基线识别、响应偏差评估和不确定性表征是衡量可调资源实际贡献的关键环节[15]。针对暖通空调等建筑负荷的研究进一步指出，可调能力评估需综合考虑负荷异质性、恢复效应、用户舒适性边界和控制可达性[16]。上述成果为热泵可调负荷建模和聚合控制提供了理论基础，但研究对象多集中于建筑采暖、空调和生活热水系统，对工业高温热泵中生产工艺连续性、热侧安全边界和高温运行约束的刻画仍不充分。

现有研究表明，高温热泵具备参与电网友好互动的技术基础，但其可调负荷特性呈现显著的场景依赖性。与普通空调及低温采暖热泵相比，高温热泵供热温度更高，运行工况更复杂，用热约束更强，调节窗口易受生产节拍、储热容量及安全边界等因素影响。在典型应用场景中，高温热泵通常与生产工艺、储热系统及分布式能源耦合运行，其可调容量不仅取决于装机功率，还受热负荷需求、储热状态、电价机制及控制策略等多重因素共同制约。若仅依据额定功率估算可调潜力，易造成理论容量与工程可执行容量的显著偏离。

综上所述，当前研究仍存在三方面不足。(1) 负荷资源画像尚不完善，缺少统一刻画热侧约束、电侧响应、储热状态及电价响应特性的描述方法。(2) 可调潜力评估与实际运行边界及电价信号耦合不足，难以准确表征不同工况下的调节容量、响应速度、持续时长与恢复特性。(3) 面向需求响应和虚拟电厂的聚合调控方法工程验证不足，在多站点接入、多时间尺度调节及价格信号驱动条件下尚未形成成熟控制模式。针对上述问题，本项目拟围绕高温热泵负荷特性建模、可调潜力评估及电网友好控制开展研究，构建兼顾热侧约束、储热状态与电价信号的负荷调控方法，为高温热泵参与需求响应、虚拟电厂聚合及综合能源协同运行提供理论方法与技术支撑。

2.2国内外研究机构对本项目的研究情况

国内方面，相关研究主要由高等院校与科研院所、电网科研单位及能源服务企业共同推进，各自围绕高温热泵及其电网友好应用形成了差异化研究积累。其中，高校院所在中高温热泵工质匹配、循环性能与余热利用方面形成了本体技术基础[17]；电网科研单位则侧重可调负荷识别、需求响应组织、虚拟电厂聚合及源网荷储协同控制，支撑了用户侧灵活资源参与系统调节。此外，能源服务企业则依托园区、公共建筑及供热系统，持续推进热泵与储热、分布式能源协同运行的工程实践。上述工作表明，国内已具备开展本项目的技术与应用基础，但现有研究多沿热泵节能应用与电力需求响应两条主线分别展开，对高温热泵负荷资源画像、可调潜力评估及电价信号驱动下的聚合控制研究仍需加强。

国外方面，相关研究机构较早即已将热泵纳入电力系统灵活性资源体系，并在跨机构协同与工程示范方面形成了较为完善的推进机制。国际能源署热泵技术合作计划通过Annex 57组织多国机构，围绕热泵在多能系统与热力网络中的灵活性开展系统研究，重点关注储热、需求响应、电价机制及聚合控制等协同调节路径[8]；美国相关研究在温控负荷需求响应与聚合建模方面积累了丰富成果[15-16]；欧洲研究机构则依托区域供热及可再生能源消纳场景，推进大型热泵、热储能与市场机制的协同研究[11]。然而，上述研究的对象仍以建筑采暖、生活热水和区域供热热泵为主，面向工业及综合能源场景的高温热泵负荷建模、运行边界辨识及工程化调控研究仍相对不足。

综上，国内外研究在高温热泵本体技术、需求响应、虚拟电厂及多能协同方面已形成基础积累，但面向高温热泵可调节负荷资源化的系统研究尚不充分。本项目拟围绕高温热泵负荷特性建模、可调潜力评估及电网友好控制开展研究，构建兼顾热侧约束、储热状态、运行边界与电价信号的调控方法，为高温热泵参与需求响应、虚拟电厂聚合及综合能源协同运行提供理论方法与技术支撑。

参考文献

- 冯惠生, 徐菲菲, 刘叶凤, 等. 工业过程余热回收利用技术研究进展[J]. 化学工业与工程, 2012, 29(001): 57-64.

- 胡斌, 姜佳彤, 吴迪, 等. 工业高温热泵发展现状与展望[J]. 制冷学报, 2024, 44(6).

- 江亿. 我国建筑耗能状况及有效的节能途径[J]. 暖通空调, 2005, 35(5): 30-40.

- 陈启鑫, 吕睿可, 郭鸿业, 等. 面向需求响应的电力用户行为建模: 研究现状与应用[J]. 电力自动化设备, 2023, 43(10): 23-37.

- 李淑静, 谭清坤, 张煜, 等. 虚拟电厂关键技术及参与电力市场模式设计研究[J]. 电测与仪表, 2022, 59(12): 33-40.

- 吕佳炜, 张沈习, 程浩忠, 等. 考虑互联互动的区域综合能源系统规划研究综述[J]. 中国电机工程学报, 2021, 41(12): 4001-4021.

- Pedersen S V. Flexibility by implementation of heat pump in multi-vector energy systems and thermal networks: final report[R]. Borås: Heat Pump Centre, 2024. DOI: 10.23697/3tf9-r091.

- Spreitzhofer J, Oliva A, Schmidt D, Bakker M, Lindahl M, Pedersen S V. Flexibility by implementation of heat pumps in multi-vector energy systems and thermal networks: Task 1 summary report[R]. Borås: Heat Pump Centre, 2023.

- International Energy Agency. The future of heat pumps[R]. Paris: IEA, 2022.

- Lund H, Werner S, Wiltshire R, et al. 4th Generation District Heating (4GDH): Integrating smart thermal grids into future sustainable energy systems[J]. energy, 2014, 68: 1-11.

- David A, Mathiesen B V, Averfalk H, et al. Heat roadmap Europe: large-scale electric heat pumps in district heating systems[J]. Energies, 2017, 10(4): 578.

- Arpagaus C, Bless F, Uhlmann M, et al. High temperature heat pumps: Market overview, state of the art, research status, refrigerants, and application potentials[J]. Energy, 2018, 152: 985-1010.

- Pieper H, Ommen T, Elmegaard B, et al. Assessment of a combination of three heat sources for heat pumps to supply district heating[J]. Energy, 2019, 176: 156-170.

- Callaway D S. Tapping the energy storage potential in electric loads to deliver load following and regulation, with application to wind energy[J]. Energy Conversion and management, 2009, 50(5): 1389-1400.

- Mathieu J L, Price P N, Kiliccote S, et al. Quantifying changes in building electricity use, with application to demand response[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2011, 2(3): 507-518.

- Lu N. An evaluation of the HVAC load potential for providing load balancing service[J]. IEEE Transactions on Smart Grid, 2012, 3(3): 1263-1270.

- 张立钦, 唐道轲, 李丁丁, 等. 大型压缩式高温热泵技术研究及应用进展[J]. Sustainable Energy, 2017, 7: 49.

三、项目的理论和实践依据

编写要求：小四仿宋_GB2312（下同）

1、项目研究内容的原理简述；

2、项目研究内容的理论或者实践依据；

3、项目研究的关键和难点。

子课题一：

子课题二：

模型预测与状态估计

控制效果反馈

调控层：优化调控与评估反馈

外部驱动信号

运行约束边界

调控需求识别

可行空间校核

优化策略生成

控制指令执行

运行数据辨识

参数矫正/状态估计

高温热泵运行数据

电功率/工况/湿度

数据层：多源数据感知与负荷资源画像

热力学机理模型

制热/换热/储热

高温热泵负荷特性模型

电—热耦合/动态响应

灵活性边界表征

容量/时长/响应约束

物理机理与数据融合

模型层：电热耦合建模与状态表征

统一数据输入

模型修正

策略迭代

热测与储热数据

温度/流量/热量

电网与新能源信号

电价/调度/风光出力

统一数据标准与负荷资源画像

效果评估—反馈修正

图1 研究路径

子课题三：围绕高温热泵负荷资源化及电网友好调控的关键技术难题，构建“数据感知—特性建模—优化调控—评估反馈（现场验证）”的研究路径（如图3-1）。首先，面向热泵运行、电网互动及可再生能源消纳需求，采集电侧功率、热侧供需与储热状态等关键数据，结合设备工况、电价信号及可再生能源出力信息，建立高温热泵负荷资源画像。其次，基于热力学机理与运行数据，构建负荷特性模型，刻画电功率与供热能力的耦合关系，并将热源条件、热侧负荷及可再生能源出力纳入同一描述框架。再次，在满足用热需求、设备运行边界及生产约束的前提下，统筹储热容量、电价信号与可再生能源消纳需求，形成优化调控方法，引导负荷在时段间合理转移。最后，从可调容量与持续时间、响应特性与运行经济性及可再生能源消纳效果等方面开展评估反馈，支撑模型修正与控制策略优化，实现削峰填谷、负荷转移及可再生能源就地消纳，推动源网荷储协同运行。

3.2 研究理论与实践依据

子课题一

子课题二

子课题三

子课题三以热力学与传热学、电力需求响应理论及优化控制理论为支撑。其中，热力学与传热学理论用于描述高温热泵压缩、换热、供热及储热过程，为设备性能分析、热侧动态建模和运行边界辨识提供依据；电力需求响应理论用于解析高温热泵在分时电价、需求响应补偿及虚拟电厂调度信号下的负荷转移与功率调节机制；优化控制理论则为构建兼顾运行成本、热侧约束、设备安全和电网调节需求的调控模型提供数学基础。上述理论共同构成了高温热泵由节能设备向可调节负荷资源转化的理论基础。

在实践层面，项目依托国网江苏综合能源服务有限公司在综合能源服务、用户侧需求响应及楼宇负荷智能化调控方面的工程基础，具备较好的数据支撑、技术积累与场景验证条件。公司已积累542栋楼宇历史运行数据及9.29万千瓦空调容量记录，支撑负荷画像构建、运行特性提取及模型校核；已完成19次削峰填谷任务且累计削峰能力达3.13万千瓦，为基线计算、潜力评估及策略验证提供实证依据；已实施218处园区非工空调智能化改造，形成覆盖设备接入、状态监测、策略执行与效果反馈的工程闭环，为高温热泵接入、协同控制与规模化推广提供可复用路径。基于上述实践，项目可面向高温热泵“电能输入—热能输出—储热缓冲”的运行特征，开展负荷建模、可调边界表征、优化调控与评估反馈研究，并在分时电价、需求响应、虚拟电厂聚合及可再生能源消纳等场景下验证，具备良好的可行性与推广价值。

3.3 研究的关键与难点

子课题三的关键技术难点主要体现在三个方面的平衡与突破：

- 高能热泵负荷建模与运行边界精准辨识：高温热泵电功率受热源温度、供热温度、热负荷需求、设备工况及储热状态等多因素耦合影响，场景差异显著。如何建立兼顾机理与数据的负荷模型，并准确辨识可调容量、温度边界及运行约束，是后续调控的基础。

- 可调潜力评估与热测约束协调：高温热泵可调能力取决于热侧需求、储热余量、设备裕度及生产约束，非额定功率可简单表征。如何在保障供热前提下量化可调容量、时长、速度及可靠性，是资源化的关键。

电价信号驱动下的工程化控制：高温热泵优化控制需兼顾用能成本、电网需求、设备安全及运行约束。如何根据电价或调度信号制定可行策略，并避免频繁启停、供热波动及负荷反弹，是工程应用的主要难点。

四、项目研究内容和实施方案

编写要求：小四仿宋_GB2312（下同）

1、项目研究内容的详细说明（可分专题或按内容序号描述）。

2、要描述具体的理论研究步骤，现场试验的地点和试验计划。需要建设试验手段的项目，要给出试验手段的结构和作用；

3、理论研究和试验内容与项目总目标的因果关系；

4、写明理论和试验研究的工作量；

5、需要多家单位共同承担的项目，需要写明各家的分工、职责和提供的成果；项目的组织方式；合作方式、知识产权和成果分享的范围；

6、需要与国外合作，要写明与外方的合作方式、知识产权和成果分享的范围，及以前的工作联系；

7、注明本项目研究需要购买仪器、设备的型号、产地、性能及需要购买的原因；

8、外委的工作内容和工作量；

9、对于装置、设备开发的项目，要提出装置或设备的开发计划及设计方案。

4.3 面向源网荷储协同的高温热泵负荷资源建模与优化调控算法研究

本子课题围绕高温热泵由节能供热设备向可调节负荷资源转化的关键问题，构建“数据感知—特性建模—潜力评估—优化调控—现场验证”的研究体系。重点面向工业余热回收、园区供热、公共建筑供热及生活热水等典型场景，揭示高温热泵电功率、供热能力、储热状态与电网调节信号之间的耦合关系，形成兼顾供热安全、运行经济性和电网友好性的负荷资源化建模与控制方法。

- 面向运行机理辨识的高温热泵动态特性建模研究

本研究拟面向高温热泵负荷资源化的基础需求，围绕“电输入—热输出—储热缓冲—外部信号响应”全过程，建立运行数据驱动与物理机理约束相结合的动态特性建模方法。通过辨识高温热泵在不同工况下的能效变化、热惯性特征、储热缓冲能力及负荷响应规律，形成可支撑削峰填谷、负荷转移和可再生能源消纳分析的运行状态表征与资源属性模型。

- 高温热泵多源运行数据体系构建

构建覆盖电侧、热侧、储热侧及电网交互侧的多源时序数据集，采集电侧功率Pt、设备启停状态ut、热源侧温度Ts,t、供回水温度Tg,t,Tr,t、循环流量Gt、供热量Qt、储热状态St等内部运行参数，同步纳入分时电价λt、需求响应指令Dt及可再生能源出力Rt等外部信号，形成统一时序数据集：

D=Pt,ut,Ts,t,Tg,t,Tr,t,Gt,Qt,St,λt,Dt,Rtt=1T

针对现场数据存在的采样频率不一致、缺失、噪声和传感器漂移等问题，开展时间对齐、异常识别、缺失修复和物理一致性校核。其中，热侧供热量拟通过下式校验：

Qt=cpρGtTg,t-Tr,t

由此形成满足后续建模需求的标准化运行数据库。

- 典型工况识别与负荷行为特征提取

基于多源运行数据，采用滑动时间窗口构造运行特征向量：

xw=Pw,Qw,∆Tw,Sw,Nwon/off,λw,Rw

其中，Pw,Qw分别表示窗口内平均电功率和供热量，∆Tw为供回水温差，Nwon/off为启停次数。结合聚类分析与规则判别方法，识别稳定供热、蓄热运行、放热支撑、高负荷运行、低负荷待机和需求响应降载等典型工况。

在此基础上，提取负荷峰谷特征、储热充放规律、用热需求变化趋势及电价响应特征，并通过滞后相关分析刻画外部信号对设备运行的影响：

ρτ=corrPt,λt-τ

从而揭示高温热泵运行行为与分时电价、调度指令及新能源出力之间的关联关系。

- 高温热泵负荷资源特征刻画

在工况识别基础上，对高温热泵负荷资源属性进行参数化表达，重点刻画基准功率、可调容量、响应持续时间、储热状态和运行约束边界：

Rt=Ptbase,∆Ptup,∆Ptdown,τtres,St,Ωt

其中，Ptbase为基准运行功率，∆Ptup,∆Ptdown分别为可上调和可下调容量，τtres为持续响应时间，Ωt为运行约束集合。

进一步建立运行状态到资源能力的映射关系：

f: Pt,Qt,St,λt,Dt,Rt→∆Ptup,∆Ptdown,τtres

形成可观测、可量化的高温热泵负荷资源特征模型，为后续电热耦合建模、可调潜力评估和优化控制提供支撑。

- 面向需求响应的高温热泵电热耦合特性与可调潜力评估研究

本研究拟面向高温热泵参与需求响应的评估需求，建立热力机理约束与运行数据校核相结合的电热耦合特性建模方法。通过辨识不同工况下的电热转换效率和运行边界，分析储热支撑能力与响应持续特性，定量刻画高温热泵的可调容量和调节可靠性，形成支撑需求响应申报、虚拟电厂聚合及优化调控决策的可调潜力评估模型。

- 高温热泵电热耦合机理模型构建

基于热力学与传热学理论，建立涵盖压缩、换热、供热与储热过程的高温热泵电热耦合模型，刻画热源温度Ts,t、供热温度Tg,t、循环流量Gt对输入电功率Pt与供热量Qt的联合影响。其基本关系可表示为：

Qt=COPt∙Pt

COPt=fTs,t,Tg,t,Gt,ηt

其中，COPt为时变能效系数，ηt表示设备运行效率修正因子。进一步引入储热状态St，描述储热单元的动态平衡：

St+1=St+ηcQtch∆t-Qtdis∆tηd-Qtloss∆t

其中，Qtch, Qtdis分别为蓄热量和放热量，ηc,ηd为充放热效率。由此构建能够反映热惯性、储热缓冲和电热转换关系的动态耦合模型。

- 高温热泵运行边界条件辨识

基于现场运行数据对电热耦合模型参数进行校核与修正，形成机理约束与数据辨识相结合的运行边界模型。重点辨识功率、供热温度、储热容量、启停状态及爬坡能力等约束条件：

Ptmin≤Pt≤Ptmax

Tgmin≤Tg,t≤Tgmax,  Smin≤St≤ Smax

-Rdown≤Pt-Pt-1≤Rup

同时考虑设备启停逻辑和最小运行时间约束，避免频繁启停对设备寿命和供热稳定性造成影响。结合用户用热需求Qtdem，构建供热保障约束：

Qt+Qtdis≥Qtdem

在上述约束基础上，刻画高温热泵在供热安全条件下参与需求响应的调控可行域Ωt，明确其可调能力边界。

- 面向需求响应的高温热泵可调潜力评估

基于电热耦合模型与运行可行域，评估高温热泵在不同工况、不同储热状态和不同电价/响应指令下的可调潜力。以基准运行功率Ptbase为参数，定义可上调容量和可下调容量：

∆Ptup=Ptmax,feas-Ptbase

∆Ptdown=Ptbase-Ptmin,feas

其中，Ptmax,feas,Ptmin,feas分别为满足供热需求、热储约束和设备边界条件下的可行功率上、下限。进一步结合储热状态和热负荷需求，评估响应持续时间：

τtres=maxτSt+k∈Smin,Smax,Qt+ksup≥Qt+kdem,k=1,…,τ

并从响应成功率、供热偏差和约束违背风险等角度构建调节可靠性指标：

γt=1-Qtsup-QtdemQtdem

最终形成包含可调容量、持续时间、响应速度和可靠性等指标的高温热泵可调潜力评估方法，为需求响应申报、虚拟电厂聚合和多时间尺度优化调控提供量化依据。

- 面向电网友好运行的高温热泵多目标优化调控研究

在明确高温热泵可调能力边界的基础上，本研究拟面向多时间尺度运行场景，构建兼顾供热安全、设备寿命和电网调节需求的优化调控方法。通过引入预测信息、运行约束和反馈修正机制，形成可滚动更新、可闭环执行的高温热泵电网友好运行策略。

- 多目标优化调控模型构建

面向分时电价、需求响应、虚拟电厂聚合及可再生能源消纳等场景，构建以运行成本、供热偏差、设备损耗和电网调节偏差为核心的多目标优化模型：

minJ=t=1TλtPt∆t+αQtsup-Qtdem+βCtdeg+μPt-Ptref

其中，λtPt∆t表示用能成本，Qtsup-Qtdem表示供热偏差，Ctdeg表示启停和爬坡引起的设备损耗，Pt-Ptref表示对电网调节目标的跟踪偏差。模型约束包括功率边界、供热温度、储热容量、启停状态、爬坡速率和用户用热需求等，由子研究(2)中高温热泵运行边界条件辨识环节获得。

由此形成兼顾经济性、安全性和电网友好性的高温热泵优化调控模型。

- 多时间尺度滚动优化策略设计

引入模型预测控制思想，构建日前、日内和实时协同的滚动优化框架。日前阶段基于热负荷预测、电价信息和新能源出力预测，生成高温热泵基准运行计划；日内阶段结合储热状态偏移、热负荷波动和需求响应指令，对运行计划进行动态修正；实时阶段根据现场测量值反馈更新控制指令，实现闭环执行。

在每一滚动时刻k，求解有限预测域内的优化问题：

minPt,ut,Qtch,Qtdist=kk+HJt

xt+1=Fxt,ut,dt

其中，xt表示系统状态，包含储热状态、供热温度和设备启停状态；ut为控制变量，dt为热负荷、电价和调节指令等外部扰动，H为预测时域。通过预测、优化、执行、反馈循环，提高调控策略对负荷波动和电网需求变化的适应能力。

- 电网友好运行控制方法构建

针对配置储热系统的高温热泵，构建“低谷蓄热—高峰释热—响应跟踪”的运行控制方法。在低电价或新能源富余时段，提高热泵功率并优先蓄热；在负荷高峰或需求响应时段，利用储热释放削减电功率，实现负荷转移：

Pt=Ptbase+∆Ptup,                          λt低或Rt富余Ptbase-∆Ptdown,  λt高或接收降载指令

针对储热能力有限的场景，研究供热约束下的短时降载、错峰运行和负荷反弹抑制方法。通过设置响应结束后的功率恢复约束，避免集中反弹：

Pt-Pt-1≤Rrec

其中，Rrec为恢复爬坡限制。最终形成适用于不同储热配置和需求响应场景的电网友好运行控制方法，支撑削峰填谷、用能成本降低和可再生能源就地消纳。

- 现场试验验证与工程应用评估

为验证上述模型和策略的工程可行性，本子课题将依托国网江苏综合能源服务有限公司在江苏省内已实施的综合能源服务项目、园区能源站或公共建筑供热场景，优先选择具备高温热泵、储热装置、能源管理系统和数据接入条件的项目开展现场试验。

现场试验计划分为三个阶段：

第一阶段完成现场调研、设备参数梳理和数据接入，采集电功率、热量、温度、流量、储热状态和控制信号等数据；

第二阶段开展基线运行测试和模型校核，形成常规运行基线和可调边界；

第三阶段开展高峰降载、低谷增载、储热协同和可再生能源消纳等典型场景试验，评估削峰容量、转移电量、响应速度、供热保障率、运行经济性和负荷反弹情况，并根据试验结果修正模型和控制策略。

本子课题拟建设或完善高温热泵负荷资源化试验验证手段，主要包括多源数据采集单元、热泵运行监测单元、储热状态评估单元、优化控制单元和效果评估单元。其中，多源数据采集单元用于获取电侧、热侧、储热侧和电网侧运行数据；热泵运行监测单元用于掌握设备状态和安全边界；储热状态评估单元用于判断储热余量和调节能力；优化控制单元用于根据电价或调度信号生成控制策略；效果评估单元用于计算基线负荷、响应容量、运行经济性和可再生能源消纳效果，形成“执行—评估—反馈”的闭环。

理论模型与优化策略必须经现场试验验证方可转化为工程应用，该环节是本项目成果落地推广的必要条件。通过现场试验，可检验高温热泵负荷建模、可调潜力评估和优化控制策略的准确性与可执行性，为后续规模化应用提供工程依据。

4.4 合作研究与分工安排

本项目由国网江苏综合能源服务有限公司与（杜玉吉教授团队）以及南京大学信息管理学院胡广伟团队共同承担实施。在具体分工方面，国网江苏综合能源服务有限公司作为项目牵头单位，负责项目的总体管理与协调工作，组织示范工程的具体实施，提供必要的试验场地与数据支持，并负责系统的集成与测试验证。（杜老师团队）南京大学团队作为技术合作单位，主要承担多能流协同建模、强化学习算法研发、智能决策平台开发等核心技术研究工作。双方建立了完善的合作机制，采用定期协调制度，每季度召开项目进展会议，每月进行技术交流，确保各方工作的密切配合和项目的顺利推进。在知识产权安排方面，项目产生的专利、软件著作权等知识产权归双方共同所有，其中国网江苏综合能源服务有限公司享有优先使用权，论文发表由双方共同署名，具体安排根据实际贡献程度协商确定。

4.5 仪器设备与资源需求

为确保项目研究的顺利实施，计划配置必要的计算设备和实验资源，构建面向高温热泵运行监测、负荷特性建模、可调潜力评估和优化调控验证的技术支撑体系。

在核心计算平台方面，项目将配置三台ThinkStation PX图形工作站，组建深度学习训练与仿真分析集群。该工作站搭载双路Intel Xeon Gold处理器和NVIDIA RTX 6000 Ada专业显卡，配备大容量ECC内存和高速存储系统，为核心算法开发、混合模型训练和多场景仿真验证提供充足算力。此外，项目还将部署三台基于AMD EPYC双路处理器的AI计算训练服务器，具备高核心数、大内存及高速RAID存储配置，重点用于CFD/FEA/EDA等仿真计算任务和大规模数据处理。该计算平台将重点支撑负荷特性建模、控制策略优化等计算密集型任务。

整套设备体系的设计充分考虑了各研究课题的衔接需求，既满足了大规模数据处理和复杂算法训练的算力要求，也保障了现场试验的实时性和可靠性，为项目从理论研究到示范应用的全流程提供了完整的硬件支持。所有设备将按照国家电网公司资产管理制度进行规范管理和使用。

4.6 外委工作管理

所有外委工作都将按照项目进度要求，分阶段交付相应的算法模块和平台原型，确保与整体项目进度协调一致。项目将建立严格的质量控制机制，对外委工作的进度和质量进行全程监控，确保研究成果符合项目要求。

五、预期目标和成果形式

编写要求：小四仿宋_GB2312（下同）

1、阐明项目研究预期达到的目标；包括技术/产品开发目标、主要技术指标等。

2、明确叙述提供研究成果的形式，包括理论研究报告、全套设计制造技术、实用装置或软件等；要求成果提供的形式能够被其他研究人员掌握，使成果的使用权具有可转移性。

3、明确写明项目研发的新产品或服务的市场前景、落地应用计划、预期经济效益等具体指标。

1. 项目研究预期达到的目标

1) 子课题一

- 子课题二

- 解决高温热泵负荷资源化与电网友好调控难题，建立高温热泵电热储耦合模型和可调潜力评估方法，形成兼顾供热安全、运行经济性和电网调节需求的优化控制策略。依托不少于1处示范场景，采集不少于3个月运行数据，开展不少于3类调控试验，完成不少于10个典型日效果分析，实现可调潜力评估误差≤10%、调控响应成功率≥90%。

2. 成果形式

1) 顶尖科技成果培育（详情请见表1）：在国际上，本领域3个课题预期发表（杜老师团队）SCI期刊论文（）+1篇，受理国际发明专利（）件。在国内，发表中文核心及以上论文（）+1篇，受理发明专利（）件。

| 序号 | 课题名称 | 预期成效 | 软硬件成果 | 科技成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 面向源网荷储协同的高温热泵负荷资源建模与优化调控算法研究 | 建立高温热泵电热储耦合模型与可调潜力评估方法，开展典型场景测试，提升其参与源网荷储协同调控、削峰填谷和新能源消纳的能力。 | 形成高温热泵运行数据集1套；形成高温热泵负荷资源建模与优化调控算法模块1套。 | 中文核心论文1篇；SCI论文1篇 |

表1 科技项目简表

2) 省部级奖项筹备：在高温热泵负荷资源化建模与源网荷储协同调控方面，围绕（），《面向源网荷储协同的高温热泵优化调控算法研究》等项目培育出“高温热泵负荷资源化与电网友好调控关键技术及应用”系列成果，拟申报中国电力科学技术进步奖和国网科技进步奖等奖项。

3. 市场前景与经济效益

建设长三角地区高温热泵负荷资源化示范场景。系统性落地高温热泵负荷资源建模与优化调控方法，深度整合高温热泵、储热装置、园区供热系统及分布式新能源等资源，构建“监测—评估—调控—验证”全流程体系。同步形成高温热泵负荷资源化调控模块，支撑管理人员掌握设备运行状态、可调潜力和调控效果，为参与削峰填谷、需求响应和新能源消纳提供技术支撑。

2027年底，形成可复制的高温热泵负荷资源化应用模式，完成不少于1处典型场景验证，采集不少于3个月运行数据，开展不少于3类调控测试。实现高温热泵可调潜力评估误差≤10%，调控响应成功率≥90%，提升用户侧灵活调节能力和综合能源服务收益。

六、合作单位或依托工程单位落实情况

编写要求：小四仿宋_GB2312（下同）

1、如需同其他单位进行合作，说明合作单位的落实情况，并出具合作单位承诺进行合作的证明文件；

2、合作内容及合作单位具备的能力与条件，合作单位情况（主要外协单位）。

3、如需结合依托工程进行试点研究，说明依托工程及其与本项目结合的情况，出具依托工程单位承诺提供相关条件的证明文件。

（杜老师团队）

6.1 合作单位落实情况

本项目由国网江苏综合能源服务有限公司委托（）南京大学信息管理学院承担技术研究工作，三方已建立稳定的产学研合作关系，并签署了正式的合作协议。南京大学承诺依托学校科研平台、人才队伍及科研资源，与项目承担单位共同推进项目的研究、测试与成果转化工作，提供必要的科研与实验条件支持。南京大学已出具合作承诺书，明确在项目周期内承担相关科研任务，并保证按计划完成研究内容与技术指标。

6.2 合作内容及合作单位具备的能力与条件

南京大学作为本项目主要合作单位，具备完善的科研与实验条件，包括智能建筑负荷仿真平台、高性能计算服务器及智能数据采集与分析系统，能够充分支撑项目的理论研究与工程验证。学校拥有多学科交叉的研究基础，能够在电力信息化、人工智能控制、用能策略优化和源网荷储协同调控等方面为项目提供持续技术支持。

6.2.1主要设备

依托南京大学的计算机软件新技术全国重点实验室，数据智能与交叉创新教育部重点实验室，以及江苏省数据工程与知识服务重点实验室等3 个省部级重点实验室、3个省部级工程中心、2个江苏省重点社科智库、2个国际合作平台、5 个省部级以上教学研究基地等平台，拥有满足项目实施需求的必须设备，包括但不限于高性能CPU计算服务、面向多元渠道的网络爬虫集群、大容量NAS/SAN存储设备；大规模云计算平台，机器学习与大数据分析平台、高性能数据库管理系统，以及Deepseek大语言模型满血版平台等。

上述设备可用于高温热泵运行数据存储与清洗、电热储耦合模型训练、负荷可调潜力评估、优化调控算法仿真及典型场景测试结果分析，为项目研究提供必要的算力、存储和数据处理支撑。

6.2.2专业技术能力

(1) 项目负责人胡广伟教授是南京大学信息管理学院副院长，档案与电子政务系系主任，国家社科基金重大项目首席专家。美国佐治亚理工学院（GIT）访问研究员，荣获教育部“新世纪优秀人才”、江苏省“六大人才高峰”等称号，担任多个国际、国内学术期刊编委，国际会议TPC；兼任江苏省大数据管理（原信息）中心顾问、江苏省电子政务工作小组专家。从事数字政府、政务大数据、数据智能、自主系统、电力大数据、深度学习、自然语言处理（NLP）等方向的研究工作。主持包括国家社科基金重大项目、国家自然科学基金、教育部人文社科项目、江苏省社科基金等15项。发表SSCI、SCI、EI、CSSCI一流期刊学术论文90余篇，出版专著8部，获软件著作权15项，专利7项，软件产品3项，国家重点新产品1项，高新技术产品1项，获省部级奖励5项。负责人熟悉电力大数据相关技术研究进。曾主持电力领域咨询服务项目，熟悉咨询服务项目管理流程与规范，可确保项目方案符合国家法规与行业规范。

(2) 团队有丰富的国家级研究项目以及企业级咨询项目的实践经验。项目负责人胡广伟累计主持50余项项国家级、省部级科研项目，以及企事业单位课题，具备大型跨部门协作项目的统筹经验。团队研究涵盖情报学、计算机科学与技术、档案，以及电力工程等领域，熟悉大数据分析、自然语言处理等先进技术，善于在项目中应用机器学习、深度学习，以及大语言模型等人工智能技术，能为源网荷储协同场景下高温热泵负荷资源化应用提供技术方案。

(3) 团队具有风险控制与合规保障能力。依托国家保密学院合作背景，熟悉相关保密法律法规，熟练使用相关保密管理技术。对项目涉及的所有信息数据资料采取严格的保密管理措施，确保项目实施过程中所有数据资料的的安全性。此外，采用相关制度保障、技术支撑以及项目管理手段，实现项目全过程动态监控，降低实施偏差风险。

6.3 依托工程及其结合情况

南京大学作为依托科研单位，将提供算法设计、标准制定及系统验证支持。依托工程将作为项目关键成果的实际应用与验证平台，为技术模型和控制策略的现场测试提供真实环境支撑。南京大学信息管理学院将派出技术团队与国网工程团队联合建立示范测试环境，共同完成高温热泵负荷资源建模、可调潜力评估、优化调控算法设计及系统联调工作。

国网江苏综合能源服务有限公司已出具依托工程支持承诺，明确提供必要的现场测试条件、系统运行数据和设备接口支持，保障项目研究成果的可验证性与可推广性。南京大学与依托工程单位将共同推进项目在“高温热泵负荷资源化建模与电网友好调控”方面的示范应用，为后续标准化推广提供工程依据。

七、项目外委/外协工作管控

编写要求：小四仿宋_GB2312（下同）

1、对外委单位人员管理、研发进度、研发质量等常规管理措施、方案、细则；

2、对外委工作实际进展跟踪、监督，过程管控措施。

3、对外委工作进展出现偏差后的原因分析、补救措施。

4、对外委资金使用情况的跟踪、审查、核实。

5、对外委工作成果保护手段、知识产权保护措施及约束细则。

为确保项目外委工作的规范化、系统化和高质量推进，项目组建立了全过程闭环管理体系，对外委单位的人员管理、进度控制、质量监督、资金使用及成果保护进行全方位管控。

（一）外委工作事项
1. 高温热泵负荷资源化与电网友好互动研究（题目需统一后修改）

| 序号 | 课题名称 |
| --- | --- |
| 1 | 子课题一 |
| 2 | 子课题二 |
| 3 | 面向源网荷储协同的高温热泵负荷资源建模与优化调控算法研究 |

2. 课题研究涉及的相关硬件设备购置。

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 设备状况及主要性能指标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI计算训练服务器 | AMD 双路EPYC霄龙服务器/仿真计算(CFD/FEA/EDA) | 机架式服务器 双路7763 128核心256线程2.45G ；RAID10；128G内存；1T固态；4*18T；RAID10 |
| 2 |  |  |  |

3. 高温热泵负荷资源建模与特性研究、高温热泵负荷可调潜力评估方法研究和面向源网荷储协同的高温热泵优化调控算法研究的设计开发、测试与部署服务。

| 序号 | 一级功能 | 二级功能 | 三级功能 | 功能点说明 | 人数 | 工作量 （天） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14 | 面向源网荷储协同的高温热泵负荷资源建模与优化调控算法研究 | 高温热泵多源数据体系构建 | 构建多源运行数据库 | 采集电侧、热侧、储热侧及电网交互侧数据，完成数据清洗、时间对齐、异常识别和物理一致性校核。 | 2 | 45 |
| 15 |  | 高温热泵动态特性建模 | 建立电热储耦合模型 | 建立高温热泵电输入、热输出、储热缓冲和外部信号响应模型，刻画能效变化、热惯性和负荷响应规律。 | 2 | 60 |
| 16 |  | 高温热泵可调潜力评估 | 评估需求响应潜力 | 基于运行边界和储热状态，评估可调容量、响应持续时间、响应速度和调节可靠性，形成潜力评估方法。 | 3 | 60 |
| 17 |  | 电网友好优化调控算法设计 | 设计多目标调控算法 | 面向分时电价、需求响应和新能源消纳场景，构建兼顾供热安全、运行经济性和电网友好性的优化调控算法。 | 5 | 90 |
| 18 |  | 典型场景测试与效果评估 | 开展场景测试评估 | 开展高峰降载、低谷增载、储热协同和新能源消纳等测试，评估削峰容量、转移电量、响应速度和供热保障效 | 5 | 60 |

（二）外协管理工作

为确保项目外委工作的规范化、系统化和高质量推进，项目组建立了全过程闭环管理体系，对外委单位的人员管理、进度控制、质量监督、资金使用及成果保护进行全方位管控。

- 人员与进度管理

实行“主责明确、分级负责”的协同管理机制，细化外委单位的组织架构与岗位职责，明确技术负责人、项目经理及核心研发岗位的任务分工、考核指标与成果交付要求。项目组与外委单位签署《任务书》和《进度节点责任清单》，明确阶段性目标、时间节点和质量标准，确保责任落实到人、任务落实到岗。建立项目进展双向汇报与动态跟踪制度，外委单位须每月提交《研发进展报告》和《阶段成果评估表》，详细说明技术研发、人员投入、风险控制等情况。项目秘书组对进展报告进行审核与归档，形成可追溯的工作档案。项目组依托信息化管理平台实现进度、质量与资金三线并行监控，动态掌握研发状态与资源使用情况。

同时，设立外协协调会议制度，每季度召开一次项目例会，必要时可召开临时专项会议。会议由项目负责人牵头，组织技术、财务及质量管理等部门共同评估外委任务完成情况、进度偏差及潜在风险，形成会议纪要与整改闭环，确保各项外委任务与总体研发计划高效、协同推进。

- 研发质量与过程监督

在研发质量与过程监督方面，建立了“内部控制+外部评审”的双重质量保障机制，确保外委研发成果的科学性、系统性与工程适用性。外委单位内部设立质量控制小组，依据项目技术规范与国家标准体系制定自检流程和质量评估标准，对研发过程中的关键技术节点、代码版本、测试记录、数据采样及分析结果进行全程记录和留痕管理，形成可审计的质量档案。

项目组同步设立独立的技术评审小组，负责全过程质量监督与分阶段成果验收。针对算法设计、系统集成、数据验证、接口调试等关键环节，实行“开发—评审—验证—反馈”闭环控制流程。每一阶段成果在进入下一环节前，均须通过专家组评审与测试验证，确保技术路径正确、功能逻辑完备、指标达标。

同时，项目组引入第三方评测机制，对系统性能、安全性、兼容性进行独立测试评估，并将结果纳入项目绩效考核体系。对于评审中发现的问题，实行“闭环整改”制度，明确责任人、整改措施、完成时限和跟踪验证流程，做到问题可追踪、进度可量化、责任可落实。通过多层监督与标准化过程控制，确保研发质量稳定可靠、成果可验证、系统可推广。

- 偏差分析与补救措施

在偏差分析与补救措施方面，项目组建立了“实时监控—快速响应—闭环整改”的动态管理机制，以确保外委任务按计划完成并满足质量要求。项目组依托信息化管理平台和阶段性报告制度，对外委任务的进展、技术指标和质量标准进行动态跟踪。任务一旦出现延误、技术瓶颈或质量偏差，系统会自动触发预警，由项目办公室牵头组织专题协调会，邀请项目经理、技术负责人及外委单位代表分析问题原因。

针对发现的偏差，项目组制定纠偏方案，包括提供专项技术支持、调整人员配置、优化资源调度、延长任务周期或必要时启动外委任务替代或分包机制。纠偏措施执行后，由项目组对其效果进行阶段性评估和验证，形成书面报告归档，确保问题闭环管理、责任落实到人、进度和质量恢复可控。通过建立多层级预警与快速响应体系，项目组能够及时发现偏差、精准施策、保障整体研发计划顺利推进。

- 资金使用与审查核实

在资金使用与审查核实方面，项目组严格遵循“专款专用、分阶段拨付、绩效挂钩、全过程可追溯”的管理原则。项目组根据合同约定与阶段成果完成情况实施资金拨付审核，每笔拨付前均需完成技术验收与财务复核。

外委单位的资金使用实行全过程监督，需定期提交财务支出明细、发票和相关凭证，由项目财务与审计部门联合核查，确保资金支出符合预算、用途合理、可追溯。项目组建立资金异常预警机制，对于发现的违规或异常支出，及时要求整改或采取暂停拨付、追回资金等措施。通过分阶段审查与动态监控，确保项目经费使用合规、高效、安全，为研发任务顺利推进提供坚实保障。

- 成果保护与知识产权管理

所有外委单位在签订合同前均须签署《保密与知识产权协议》，明确技术资料、源代码、算法模型、接口规范等研发成果的归属、使用范围及保密义务。外委单位产生的创新成果、专利及软件著作权需经项目组备案，并按照“共同研发、共同持有、优先使用”的原则明确权属。项目组对核心算法、系统设计及关键技术成果实行加密存储、分级权限管理和访问日志审计，防止成果泄露与未经授权使用。项目完成后，外委单位需提交完整的成果交付文档、源代码、测试报告及知识产权声明，项目组进行审核与归档备案后方可结项，形成可追溯、可验证的成果档案，实现研发成果的安全保护与高效利用。

八、项目承担部门的条件

1、项目负责人

2、项目研究人员

3、实验室条件

4、理论研究环境

编写要求：小四仿宋_GB2312（下同）

1、项目负责人的情况介绍；

2、项目研究人员的专业、特长、工作量和在本项目中的作用；

3、各承担单位具有的与本项目有关的工作业绩、实验室条件、理论研究环境。

南京大学部分：

南京大学项目负责人胡广伟教授，现任南京大学信息管理学院副院长、档案与电子政务系主任、国家社科基金重大项目首席专家，曾任美国佐治亚理工学院访问研究员，入选教育部“新世纪优秀人才”和江苏省“六大人才高峰”。胡教授长期从事数字政府、政务大数据、数据智能、自主系统、深度学习与自然语言处理等方向研究，主持国家社科基金重大项目、国家自然科学基金、教育部人文社科项目等15项，发表高水平论文90余篇，出版专著8部，获软件著作权15项、专利7项。其在人工智能与数据治理领域具有深厚积累，对人工智能技术在政务与医疗健康领域的融合应用有系统研究与实践经验。

项目团队由南京大学信息管理学院人工智能与数据治理方向科研人员组成，具备跨学科综合优势，成员专业涵盖情报学、计算机科学、档案学及网络空间安全，熟悉大数据分析、机器学习、深度学习及大语言模型等技术，具有丰富的国家级科研项目与企业级咨询项目经验。团队在承担大型跨部门协作项目中积累了成熟的统筹与实施能力，能够有效应对人工智能与医疗健康场景融合中的复杂问题。团队承担了多项与本课题密切相关的国家重点研发项目和社科重大项目，包括国家重点研发计划“主动健康服务数智化技术区域综合应用示范”课题（2023YFC3605801）、科技部重大专项“老年骨骼系统退行性病变防控技术研究”（2020YFC2004900）、国家社科基金重大项目“大数据驱动的城乡社区服务体系精准化构建研究”（20&ZD154）与“面向健康中国战略的智慧养老数据资源体系建设研究”（22&ZD327）等，形成了扎实的研究基础与系统的技术积累。课题组在人工智能与数据分析交叉领域具有显著的研究能力与应用经验，尤其在多源数据融合、知识图谱构建、智能预测建模及可解释人工智能等方向取得了多项创新成果。团队成员在《Information Processing & Management》《Neural Networks》《AAAI》《ICLR》《IEEE Transactions on Industrial Informatics》等国际权威期刊发表论文500余篇，授权国家发明专利15件、国际专利2件，拥有软件著作权10余项。

在科研支撑条件方面，团队与江苏省大数据管理中心及多家行业研究机构共建“数智工程联合实验室”，在数据标准化、智能分析与系统集成领域持续合作。依托南京大学信息管理学院图形计算中心，团队可调度包含50余张高性能GPU（含A100、RTX 5090等）的服务器集群，支持大规模数据的并行计算与模型训练，为课题研究中的算法设计与实验验证提供有力的算力保障。上述条件为本课题的顺利实施提供了坚实的人才、技术与环境支撑。

九、项目完成后所产生的收益分析

编写要求：小四仿宋_GB2312（下同）

1、项目完成后的成果应用推广计划；

2、项目成果支撑公司发展的具体作用，具体产生的经济效益分析；

9.1成果应用与推广计划

项目成果立足高温热泵由节能供热设备向可调节负荷资源转化的应用需求，依托国网江苏综合能源服务有限公司在江苏省内综合能源服务项目、园区能源站、公共建筑供热及生活热水等场景开展示范验证。项目完成后，将优先选择具备高温热泵、储热装置、能源管理系统及数据接入条件的项目，开展负荷资源建模、可调潜力评估及优化调控算法的现场验证，形成面向工程应用的技术方案。

成果应用初期，将围绕多源运行数据接入、运行状态识别、可调能力评估及控制策略生成开展系统部署，通过采集电功率、供热量、供回水温度、循环流量、储热状态、分时电价及调度指令等数据建立标准化运行数据库，支撑高温热泵动态特性模型与电热耦合模型校核。示范过程将重点验证高峰降载、低谷增载、储热协同、错峰供热及新能源富余时段增负荷运行等典型工况，形成数据感知—模型评估—策略生成—执行反馈的闭环应用模式。

推广应用方面，项目成果可逐步接入园区综合能源管理平台、虚拟电厂平台及用户侧能碳管理平台，实现高温热泵运行状态在线监测、可调潜力动态评估及调控策略辅助生成。标准化数据接口、典型工况识别方法、可调潜力评估模型及优化调控算法模块的建立，将支撑高温热泵在工业余热回收、园区集中供热、公共建筑供热及生活热水等场景中的复制推广。

项目成果推广后，预计高温热泵可调负荷能力提升10%—20%，典型需求响应场景下指令执行偏差控制在±10%—15%以内，削峰或移峰持续时间达到1—2小时以上，供热保障率保持在95%以上。在具备储热条件的项目中，可进一步提升低谷用电及新能源富余时段的热泵运行占比，增强用户侧负荷调节能力，为后续参与需求响应、虚拟电厂聚合及源网荷储协同运行提供基础支撑。

此外，项目将形成高温热泵负荷资源建模方法、可调潜力评估方法、优化调控算法模块、现场测试方案及应用评估报告等成果，为公司后续开展高温热泵节能改造、能源托管、需求响应代理及综合能源服务项目提供技术储备与推广依据。

9.2 经济效益分析

项目成果兼具用户侧降本、电网侧调峰及公司业务拓展三重效益，经济推广价值显著。

在用户侧，通过协同优化电功率、供热能力、储热状态及分时电价，可引导热泵在低电价或新能源富余时段增载蓄热，在高电价或需求响应时段降载运行，降低峰段用电占比与综合用能成本。具备储热条件的园区供热、公共建筑供热及生活热水项目，预计系统运行电费降低5%—10%，峰段最大用电负荷降低5%—15%。同时，启停、爬坡及恢复约束的设置可减少频繁启停与负荷反弹对设备的不利影响，提升运行稳定性。

在电网侧，项目成果可将高温热泵转化为可观测、可评估、可调控的柔性负荷资源。通过高峰降载、低谷增载与储热协同运行，可为电网提供稳定的需求响应能力，缓解局部高峰负荷压力。单个具备储热条件的示范项目预计可形成不低于额定电功率10%—20%的可调容量，多项目聚合后可支撑虚拟电厂与需求响应业务的负荷资源池建设。

在公司业务侧，项目成果可支撑国网江苏综合能源服务有限公司在节能改造、余热回收、能源托管、供热优化及需求响应代理等业务中的应用。可复用算法模块可减少同类项目定制开发成本，提升方案设计、运行诊断及收益测算能力，推动综合能源服务由单纯设备运维向“运行优化+资源运营+需求响应”延伸。

环境效益方面，通过低谷蓄热、高峰释热及新能源富余时段增载运行，可提升电能替代与余热利用水平，促进可再生能源就地消纳。典型示范项目预计综合能效提升3%—8%，年碳排放降低3%—8%。随着应用推广，项目成果将在降低用能成本、提升电网调节能力、促进清洁能源消纳及推动业务升级等方面形成持续效益。

十、项目的进度安排

| 序号 | 时间段 | 内 容 | 阶段成果形式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026.9—2026.10 | 研究内容： - 调研高温热泵典型应用场景，梳理设备参数、运行方式和数据接入条件。 - 构建电侧、热侧、储热侧及电网交互侧多源运行数据体系。 - 完成运行数据清洗、时间对齐、异常识别和物理一致性校核。 - 开展典型工况识别，提取负荷峰谷、储热状态、启停特征和电价响应特征。 人员与设备安排： - 项目组开展现场调研和数据需求确认。 - 数据分析人员负责数据接入、清洗和初步分析。 | - 高温热泵应用场景调研报告。 - 多源运行数据清单及数据库初版。 - 典型工况识别分析报告。 |
| 2 | 2026.11—2027.1 | 研究内容： - 建立高温热泵动态特性模型，刻画电输入、热输出、储热缓冲和外部信号响应关系。 - 构建电热储耦合模型，辨识COP变化、热惯性和储热调节特性。 - 形成高温热泵负荷资源特征模型，量化基准功率、可调容量和响应持续时间 人员与设备安排： - 建模人员负责动态特性模型和电热耦合模型开发。 - 数据人员配合完成模型参数辨识与校核。 | - 高温热泵动态特性建模报告。 - 电热储耦合模型及参数辨识报告。 - 中文核心论文初稿。 |
| 3 | 2027.2—2027.3 | 研究内容： - 辨识高温热泵功率、温度、储热容量、启停及爬坡等运行边界。 - 构建需求响应场景下的可调潜力评估方法。 - 量化可上调容量、可下调容量、响应时间和调节可靠性。 - 形成支撑需求响应和虚拟电厂聚合的评估流程。 人员与设备安排： - 算法人员负责可调潜力评估方法设计。 - 现场人员配合开展短时响应测试和数据记录。 | - 高温热泵运行边界辨识报告。 - 可调潜力评估方法报告。 - 申请发明专利1项。 |
| 4 | 2027.3—2027.6 | 研究内容： - 构建面向电网友好运行的多目标优化调控模型。 - 设计日前、日内和实时滚动优化策略。 - 形成低谷蓄热、高峰释热、短时降载和负荷反弹抑制控制方法。 - 开发高温热泵优化调控算法原型。 人员与设备安排： - 算法人员负责优化模型和控制程序开发。 - 测试人员负责仿真验证和参数调整。建模人员负责动态特性模型和电热耦合模型开发。 | - 高温热泵优化调控模型报告。 - 优化调控算法原型V1.0。 - SCI论文初稿。 |
| 5 | 2027.5—2027.8 | 研究内容： - 依托示范场景开展现场试验验证。 - 完成基线运行测试、模型校核和典型调控场景测试。 - 评估削峰容量、转移电量、响应速度、供热保障率和运行经济性。 - 修正模型和控制策略，形成工程应用方案。 人员与设备安排： - 项目组参与现场试验、数据分析和成果总结。 - 现场运维人员配合策略执行和运行监测。 | - 高温热泵工程应用评估报告。 - 项目研究总结报告。 - 发表或录用中文核心论文1篇、SCI论文1篇。 |

编写要求：

1、列出分年度计划研究内容和人员、设备安排；

2、分年度提供成果的内容和形式，要具有可检查性。

十一、项目经费预算

单位：万元

| 科目名称 | 预算总金额 | 承担部门1 | 承担部门2 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）直接费 |  |  |  |  |
| 1.人工费 |  |  |  |  |
| （1）专职研究人员人工费 |  |  |  |  |
| （2）劳务外包人员人工费 |  |  |  |  |
| （3）临时性研究人员人工费 |  |  |  |  |
| 2.设备使用费 | 6 |  |  |  |
| （1）仪器设备使用费 | 6 |  |  | 附件1-1 |
| （2）软件使用费 |  |  |  |  |
| 3.业务费 |  |  |  |  |
| （1）材料费 |  |  |  | 附件1-2 |
| （2）资料、印刷及知识产权费 | 3 |  |  |  |
| （3）会议、差旅及国际合作交流费 | 5 |  |  |  |
| 4.场地使用费 |  |  |  |  |
| （1）场地物业费 |  |  |  |  |
| （2）场地使用租金 |  |  |  |  |
| 5.专家咨询费 |  |  |  |  |
| （二）间接费 |  |  |  |  |
| （三）其他外委支出费 |  | 50 |  |  |
| 1.外委研究支出费 |  | 40 |  | 附件1-3 |
| 2.仪器设备租赁费 |  | 10 |  |  |
| 3.外协测试试验与加工费 |  |  |  | 附件1-4 |
| （四）税金 |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |

十二、有关证明文件

编写要求：四号仿宋_GB2312（下同）

1、合作单位对项目的意见及盖章（如有）；

2、依托工程单位对项目的意见及盖章（如有）；

3、自筹经费来源及保证证明（如有）。

十三、申请部门审查意见

（对经费预算是否合理，有无其他经费来源，能否偿还贷款，能否保证研究计划实施所需的人力，工作时间等基本条件提出具体意见） 四号仿宋_GB2312（下同）

附件1-1 仪器、设备使用预算明细表

单位：万元

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 单价（万元/台件） | 数量（台件） | 总价 | 生产国别与地区 | 隶属单位 | 设备状况及主要性能指标 | 购置时间 | 使用费计取单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | AI 计算 训练服 务器 | AMD 双路EPYC霄龙服务器/仿真计算(CFD/FEA/EDA) | 6 | 1 | 6 | 中国（AMD） | 国网江苏综合能源服务有限公司 | 机架式服务器 双路7763 128核心256线程2.45G ；RAID10；128G内存；1T固态；4*18T；RAID10 | 2026 | 6 |
| 累计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件1-2 材料费预算明细表

单位：万元

| 序号 | 材料名称 | 规格或型号 | 计量单位 | 单价（万元/单位数量） | 材料费用 | 经费列支 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总价5万元以上材料合计 |  |  |  |  |  |  |
| 其他材料 |  |  |  |  |  |  |
| 累 计 |  |  |  |  |  |  |

注：表中应包括材料原价、供销部门手续费、包装费、运杂费、采购及保管费等内容。

附件1-3 外委研究支出预算明细表

单位：万元

| 序号 | 协作研究任务名称 | 协作研究任务内容 | 协作研究任务承担单位 | 经费列支 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 课题3：面向源网荷储协同的高温热泵负荷资源建模与优化调控算法研究 | - 开展高温热泵运行数据处理与典型工况识别。 - 建立高温热泵负荷资源特征模型，量化基准功率、可调容量和响应时间。 - 开展高温热泵可调潜力评估，明确运行边界和供热保障约束。 - 构建高温热泵优化调控算法，支撑削峰填谷、储热协同和需求响应。 - 完成仿真验证和现场试验分析，形成研究报告，并支撑SCI论文、中文论文和发明专利等成果产出。 | 南京大学 | 人工费 40 （教授2名*4月*2万元/人/月=16； 副教授1名×5月×1.5万元/人/月=7.5； 助理教授2名×6月×0.75万元/人/月=9； 师资博士后1名×6月×0.75万元/人/月=4.5； 硕士研究生2名×6月×0.25万元/人/月=3） =16+7.5+9+4.5+3=40 设备租赁费 10 内存型M7云服务器*10台*工作时长1年+实验室运营水电费消耗*工作时长10月=0.75*10*1+0.25*10=10 合计费用50 |
| 累 计 |  |  |  |  |

附件1-4 外协测试试验与加工费预算明细表（量大或价高的外协测试试验与加工项目）

单位：万元

| 序号 | 外协测试试验与加工的内容 | 外协测试化验与加工单位 | 计量单位 | 单价（万元/单位数量） | 外协测试化验与加工费用 | 经费列支 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他外协测试化验与加工项目 |  |  |  |  |  |  |
| 累 计 |  |  |  |  |  |  |

附件2

专家评审意见

| 项 目 名 称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结 论 | 同意立项 | √ |  | 不同意立项 |  |  | 暂缓立项 |  |
| 一、项目的重要性、实用性及技术先进性如何？ 小四仿宋_GB2312（下同） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、项目的主要研究内容 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、项目的最终完成形式 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、项目的技术原理和研究路线是否可行？申报单位研究实力如何？ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 五、建议 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评审组长签字 |  |  | 时 间 |  | 年 月 日 |  |  |  |

附件3

项目参加人员表

| 姓名 |  | 单位 | 性别 | 出生年月 | 技术职称 | 专业 | 承担的主要工作 | 投入月数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负 责 人 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主 要 工 作 人 员 |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件4

国网江苏综合能源服务有限公司

研发项目任务书

| 项目名称： |  |
| --- | --- |
| 项目编号： |  |
| 起止时间： | 年 月 至 年 月 |
| 承担部门： |  |
| 项目负责人： |  |
| 联系电话： |  |
| 电子邮箱： |  |

项目基本信息

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项 目 负责人 |  | 姓 名 |  | 部 门 |  |  |  |  |
|  |  | 性 别 |  | 年 龄 |  | 职 称 |  |  |
| 项 目 分 类 |  |  | 产品研发 | 技术研发 | 工程示范 | 其 他 |  |  |
|  |  |  | √ |  |  |  |  |  |
| 项目组 人 数 |  |  |  | 其中 | 高级职称 |  | 中级职称 |  |
|  |  |  |  |  | 研究生 |  | 初级职称 |  |
| 合作单位 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研发费用(万元) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止年月 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目内容和预期成果摘要 | [项目内容摘要] [最终成果摘要] [主要技术经济指标摘要] |  |  |  |  |  |  |  |

一、主要研究内容（要解决的主要技术难点和问题）

1.1主要技术内容 1.1.1小标题1 1.1.2小标题2 1.1.3面向源网荷储协同的高温热泵负荷资源建模与优化调控算法研究 - 高温热泵运行数据分析 采集并处理电侧、热侧及储热侧运行数据，识别典型工况和负荷特征。 - 负荷资源建模与潜力评估 建立高温热泵电热储耦合模型，量化基准负荷、可调容量、响应时间和运行边界。 - 优化调控算法研究 构建面向削峰填谷、储热协同和需求响应的优化调控算法，实现高温热泵电网友好运行。 - 仿真与试验验证 通过仿真和现场数据验证模型及算法有效性，形成应用评估结果。 1.2主要技术难点 1.2.1小标题1 1.2.2小标题2 1.2.3高温热泵负荷资源化建模与优化调控技术难点 高温热泵运行数据多源异构，需解决电侧、热侧、储热侧数据同步、清洗与一致性校核问题；高温热泵受热负荷需求、储热状态和运行边界共同影响，需准确刻画电热储耦合机理及动态响应特性；需求响应场景下可调潜力具有时变性和不确定性，需建立可靠的可调容量与持续时间评估方法；优化调控需兼顾供热保障、运行经济性和电网友好性，需解决多目标约束下的实时优化问题。

二、预期目标及创新点

2.1小标题1 2.2小标题2 2.3高温热泵负荷资源化建模与优化调控预期目标及创新点 预期目标： 1) 建立高温热泵电热储耦合负荷资源模型，量化基准负荷、可调容量、响应时间和运行边界； 2) 形成面向削峰填谷、储热协同和需求响应的优化调控算法； 3) 完成仿真及现场数据验证，支撑高温热泵参与源网荷储协同运行； 4) 形成SCI论文1篇、中文论文1篇、发明专利1项等成果。 创新点： 1) 提出考虑电侧、热侧和储热侧耦合关系的高温热泵负荷资源建模方法； 2) 建立面向需求响应的高温热泵可调潜力评估方法，实现可调容量和持续时间量化； 3) 提出兼顾供热保障、运行经济性和电网友好性的高温热泵优化调控策略； 4) 形成适用于高温热泵参与源网荷储协同运行的算法验证与工程应用方法。

三、主要技术经济指标

3.1小标题1 3.2小标题2 3.3高温热泵负荷资源化建模与优化调控主要技术经济指标 1）建立高温热泵负荷资源模型与可调潜力评估方法，关键运行参数识别误差控制在10%以内，实现可调容量、响应时间和持续时间量化评估。 2）形成高温热泵优化调控策略，典型工况下供热保障率不低于95%，支撑削峰填谷、低谷蓄热和高峰释热运行。 3）完成仿真及现场数据验证，提升高温热泵运行经济性，降低高峰时段用电成本5%-10%。

四、提供的最终成果（含最终成果形式及成果验收标准）

4.1最终成果形式: 4.1.1 成果 子课题三： 形成高温热泵负荷资源建模与优化调控研究报告1份，内容包括高温热泵运行数据分析、负荷资源特征建模、可调潜力评估、优化调控算法及仿真/现场验证结果。 4.1.2 项目最终形成的标准 4.1.3 项目形成的论文 子课题三：发表或录用SCI论文1篇，中文论文1篇。 4.1.4 项目形成的专利 子课题三：申请发明专利1项。 4.2成果验收标准 按照本项目任务书“主要技术经济指标”和“最终成果形式”验收。最终验收的内容明确如下： 序号; 研究内容; 预期成果. 1; 子课题一. 2; 子课题二. 3; 高温热泵运行数据分析与负荷资源建模; 完成高温热泵运行数据处理、典型工况识别及电热储耦合负荷资源模型构建，关键运行参数识别误差控制在10%以内。. 4; 高温热泵可调潜力评估与运行边界分析; 完成高温热泵基准负荷、可调容量、响应时间和持续时间量化评估，明确供热保障、储热状态及设备运行边界约束。. 5; 高温热泵优化调控算法与应用验证; 形成面向削峰填谷、低谷蓄热、高峰释热和需求响应的优化调控策略，典型工况下供热保障率不低于95%，高峰时段用电成本降低5%—10%，并完成论文和专利成果。. …. 最终项目验收成果完成情况汇总表内容以此表为准，请认真填写！

| 五、 进度计划内容及考核目标 |  |
| --- | --- |
| 5.1 | 2026年 11 月— 2027 年 1 月 主要内容： (1) (2) (3) 子课题三：建立高温热泵动态特性模型和电热储耦合模型，辨识COP变化、热惯性和储热调节特性，形成高温热泵负荷资源特征模型。 考核目标： (1) (2) 完成高温热泵动态特性建模报告。完成电热储耦合模型及参数辨识报告，形成中文核心论文初稿。 |
| 5.2 | 2027年 2月— 2027 年 3 月 主要内容： (1) (2) (3) 子课题三：辨识高温热泵功率、温度、储热容量、启停及爬坡等运行边界，构建需求响应场景下的可调潜力评估方法，量化可上调容量、可下调容量、响应时间和调节可靠性。 考核目标： (1) (2) 完成高温热泵运行边界辨识报告。完成可调潜力评估方法报告。 |
| 5.3 | 2027 年 3 月— 2027 年 6 月 主要内容： (1) (2) (3) 子课题三：构建面向电网友好运行的多目标优化调控模型，设计日前、日内和实时滚动优化策略，形成低谷蓄热、高峰释热、短时降载和负荷反弹抑制控制方法，开发优化调控算法原型。 考核目标： (1) (2) 完成高温热泵优化调控模型报告。形成优化调控算法原型V1.0，完成SCI论文和中文论文初稿，同时申请发明专利1项。 |
| 5.4 | 2027 年 5 月— 2027 年 8 月 主要内容： (1) (2) (3) 子课题三：依托示范场景开展现场试验验证，完成基线运行测试、模型校核和典型调控场景测试，评估削峰容量、转移电量、响应速度、供热保障率和运行经济性，修正模型和控制策略。 考核目标： (1) (2) 完成高温热泵工程应用评估报告和项目研究总结报告。发表或录用中文核心论文1篇、SCI论文1篇。 |

六、项目经费(万元)

| 科目名称 | 预算总金额 | 承担部门1 | 承担部门2 | … |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）直接费 |  |  |  |  |
| 1.人工费 |  |  |  |  |
| （1）专职研究人员人工费 |  |  |  |  |
| （2）劳务外包人员人工费 |  |  |  |  |
| （3）临时性研究人员人工费 |  |  |  |  |
| 2.设备使用费 |  |  |  |  |
| （1）仪器设备使用费 |  |  |  |  |
| （2）软件使用费 |  |  |  |  |
| 3.业务费 |  |  |  |  |
| （1）材料费 |  |  |  |  |
| （2）资料、印刷及知识产权费 |  |  |  |  |
| （3）会议、差旅及国际合作交流费 |  |  |  |  |
| 4.场地使用费 |  |  |  |  |
| （1）场地物业费 |  |  |  |  |
| （2）场地使用租金 |  |  |  |  |
| 5.专家咨询费 |  |  |  |  |
| （二）间接费 |  |  |  |  |
| （三）外委支出费 |  |  |  |  |
| 1.外委研究支出费 |  |  |  |  |
| 2.仪器设备租赁费 |  |  |  |  |
| 3.外协测试试验与加工费 |  |  |  |  |
| （四）税金 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |

注：各栏目的经费支出应严格按批准的预算要求填写和执行。

七、保密要求

7.1 保密范围

项目参与人员及管理、辅助人员对因本任务实施知悉的、未正式公开的一切资料和信息及研究所涉及成果和主要方案负有保密责任。

7.2 保密期限

自相关资料或信息以及研究所涉及成果和主要方案正式向社会公开之日或任务下达方书面解除任务承担方此任务项下保密义务之日起终止。

八、补充约定

有关本任务书的未尽事宜，按照《国网江苏综合能源服务有限公司研发项目管理办法》等规定执行。

九、附件

（1）参加可研论证评审的专家名单（格式见附表4-1）；

（2）经过专家评审的可行性研究报告（格式见附件1）；

（3）专家评审意见（格式见附件2）；

（4）项目参加人员表（格式见附件3）；

研发项目申报部门（盖章）          安全技术部（盖章）

年  月  日                  年  月  日

附表4-1：参加可研论证评审的专家名单

签到表

| 序 号 | 姓 名 | 单位/部门 | 专业方向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 评审组长 |

附件5

研发项目变更申请表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 承担部门 |  |
| 项目负责人 |  |
| 项目简介 |  |
| 变更内容和理由 |  |
| 承担部门 意见 | 部门负责人签字： 年 月 日 |
| 安全技术部意见 | 部门负责人签字： 年 月 日 |
| 分管领导意见 | 部门负责人签字： 年 月 日 |